OLED演示程序（STM32F103C8）

OLED+LED+IS31FL3737+语音模块

演示介绍：

上电OLED显示翔光光电Logo，LED显示板全灭，三秒后进入关机状态。
关机状态LED显示板的电源图标呼吸闪烁，OLED静态显示电源图标。
按下开机键后LED显示板的电源图标渐灭然后显示设定温度以及其他状态。OLED将电源图标动画移出后移入开机后的界面。
LED显示板的速冷指示在开机三秒后熄灭(实际产品或将更长时间)。
WIFI图标始终保持连接状态(实际产品可能会闪烁或熄灭)。
为了更好的演示，开机默认打开定时以及除湿和扫风功能。
语音模块在关机状态下也可唤醒，当讲述指令后程序会先执行开机动作再执行讲述指令。因此可在关机状态下唤醒并打开设备！

操作功能：

K1: 短按电源开关
K2: 短按定时开关
K3: 短按扫风开关
K4: 短按除湿开关
K5: 短按下调风速
K6: 短按上调风速

旋钮按下: 模式切换 （制冷模式。制热模式。自动模式。安睡模式。送风模式。）
旋钮顺时针：
1在左下角标签显示“当前温度”或“设定温度”的情况下上调温度
2在左下角标签显示“关机时间”的情况下上调时间
旋钮逆时针：
1在左下角标签显示“当前温度”或“设定温度”的情况下下调温度
2在左下角标签显示“关机时间”的情况下下调时间

提示：当打开定时开关时左下角标签显示“关机时间”时可用旋钮调节定时关机的时间：30分钟~24小时。

语音指令：

注意：因语音模块是定做的暖风机程序，而显示是空调，所以有些语音操作并非一致。例如【打开/关闭摇头】实际操作是扫风！

暖风机 (唤醒后板载五个LED缓速点亮)
打开暖风机
关闭暖风机
打开电暖器
关闭电暖器
打开热风
打开冷风
打开扫风
关闭扫风
打开摇头
停止摇头
一档取暖
二档取暖
低风挡
高风挡
太热了
太热了
太冷了
太冷了
定时一小时
定时半小时